# Tobii Pro Glasses 2利用時の注意点

文責：河野日生

# はじめに

本稿では、筆者が研究活動において視線追跡デバイス「Tobii Pro Glasses 2」を使用する中で直面したトラブルとその解決方法、注意点、データ解析のテクニックについてまとめる。基本的な使用方法については公式マニュアルが存在するため、本稿はその補足として活用してほしい。今後村尾研の後輩諸氏が視線研究を行う際に、本稿が少しでも役立てば幸いである。

# 公式サイト・取得できるデータの種類など

- Tobii Pro Glasses2を操作するためのインタフェースソフト(Tobii Pro Glasses Controller)と、データ解析ソフト(Tobii Pro Lab)の2種類が必要。このサイトでインストールできる。→Tobii Pro Glasses 2 | Downloads

- 取得できるデータ→https://openwetware.org/wiki/Beauchamp:Tobii、https://connect.tobii.com/s/article/Head-Unit-Coordinate-System-HUCS?language=ja

# 注意点

- TobiiユニットとWi-FiルータをLANケーブルで接続し、RTC（リアルタイムクロック）を同期させること！

  - Tobiiは放置すると内部クロックが徐々にズレていくため、数日ぶりに使用する際は必ず電源を入れた状態でルータに接続し、WebRTCサーバを経由して時刻を同期させることが重要。(以下の写真を参照)

- 必ず高品質なSDカードを使用する！

  - 安価なSDカードを使用すると、録画中に映像が途切れたり、記録終了時にデータが破損したりと研究者を発狂させる原因となる。

  - KIOXIAなど品質が担保されたブランドのものを選ぶこと。

- データの出力について

  - Tobii Pro Labでは、データをExcel形式（.xlsx）またはTSV形式（.tsv）でのみ出力可能。(筆者は応用可能性などを考えて念のためExcel形式で出力し、Pythonスクリプトを用いて一括でCSVに変換していた。)

  - また、出力する特徴量を選択する際、Tobii Pro Glasses 2 から取得できる頭部の加速度・角速度も選択可能だが、サンプリング周波数が視線データと異なるため、出力ファイルのサイズが非常に大きくなる。(筆者はこの2つの特徴量を除外していた。)

- 出力データのタイムスタンプ

  - 出力データには以下の2種類のタイムスタンプが含まれる：

    - 記録開始時刻（絶対時刻）

    - 記録開始時刻をゼロとしたタイムスタンプ（相対時刻）

  - しかし、これらのままではUTCやJSTで取得した他のデータと組み合わせる際に不便。

  - そのため、筆者はApple Watchのデータと統合する際、「記録開始時刻」+「相対タイムスタンプ」 の形でYYYY-MM-DD HH:MM:SS.fff形式のタイムスタンプを算出していた。

  - Tobiiの出力データ（CSV）をpandasのデータフレーム形式に変換するProcess_Tobii_CSV.py を用意しており、このプログラムの中には上記の「タイムスタンプ(絶対時刻)」を算出する機能も含まれている。必要であれば利用してほしい。